Báo cáo Thực hành KTMT buổi 10

Họ và tên: Nguyễn Đức Phú

MSSV: 20215116

Assignment 1: Hiển thị 2 số cuối MSSV (16)

- Code:

.eqv    SEVENSEG_LEFT 0xFFFF0011

.eqv    SEVENSEG_RIGHT 0xFFFF0010

.text

main:

#MSSV:20215116

#2 so cuoi cung: 16

li $a0, 0x06

jal SHOW_7SEG_LEFT             # show

nop

li $a0, 0x7D

jal SHOW_7SEG_RIGHT            # show

nop

exit:  li $v0, 10

syscall

endmain:

#--------------------------------------------------

# Function SHOW_7SEG_LEFT : turn on/off the 7seg

# param[in] $a0 value to shown

# remark $t0 changed

#--------------------------------------------------

SHOW_7SEG_LEFT:  li   $t0, SEVENSEG_LEFT

sb   $a0, 0($t0)

nop

jr   $ra

nop

#--------------------------------------------------

# Function SHOW_7SEG_RIGHT : turn on/off the 7seg

# param[in] $a0 value to shown

# remark $t0 changed

#--------------------------------------------------SHOW_7SEG_RIGHT: li  $t0, SEVENSEG_RIGHT

sb  $a0, 0($t0) # assign new value

nop

jr $ra

nop

- Kết quả chạy thử:

Assignment 2: Nhập vào một số nguyên từ bàn phím, hiển thị 2 chữ số cuối của số nguyên đó

- Code:

.eqv SEVENSEG_LEFT    0xFFFF0011

.eqv SEVENSEG_RIGHT   0xFFFF0010

.data

message: .asciiz "Nhap vao mot so nguyen: "

arr: .word 0x3F,0x6,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x7,0x7F,0x6F

#Ma de hien thi tu 0->9

.text

main:

li	$v0, 4

la	$a0, message

syscall

li 	$v0, 5

syscall

move 	$s0, $v0		#s0 = So nhap vao

li	$t2, 10

div	$s0, $s0, $t2

mfhi	$t1			# lay phan du khi chia 10

sll	$t1,$t1,2

la 	$a1, arr

add	$a1,$a1,$t1

lw	$a0,0($a1)	#lay ra ma hien thi

jal	SHOW_7SEG_RIGHT

#lam lai tuong tu hien thi so con lai

la	$a1, arr

div	$s0, $s0, $t2

mfhi	$t1

sll	$t1,$t1,2

la 	$a1, arr

add	$a1,$a1,$t1

lw	$a0,0($a1)

jal	SHOW_7SEG_LEFT

li 	$v0, 10		#Exit

syscall

#--------------------------

# Function  SHOW_7SEG_LEFT : turn on/off the 7seg

# param[in]  $a0   value to shown

# remark     $t0 changed

#--------------------------

SHOW_7SEG_LEFT:

li   $t0, SEVENSEG_LEFT

sb   $a0, 0($t0)

jr   $ra

#---------------------------

# Function  SHOW_7SEG_RIGHT : turn on/off the 7seg

# param[in]  $a0   value to shown

# remark     $t0 changed

#--------------------------

SHOW_7SEG_RIGHT:

li   $t0,  SEVENSEG_RIGHT

sb   $a0,  0($t0)

jr   $ra

- Kết quả chạy thử khi nhập vào số 1234 và 9:

Assignment 3:

- Code:

.eqv SEVENSEG_LEFT    0xFFFF0011

.eqv SEVENSEG_RIGHT   0xFFFF0010

.data

message: .asciiz "Nhap vao mot ky tu: "

arr: .word 0x3F,0x6,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x7,0x7F,0x6F

#Ma de hien thi tu 0->9

.text

main:

li	$v0, 4

la	$a0, message

syscall

li	$v0, 12

syscall

move	$s0, $v0

li	$t2, 10

div	$s0, $s0, $t2

mfhi	$t1			# lay phan du khi chia 10

sll	$t1,$t1,2

la 	$a1, arr

add	$a1,$a1,$t1

lw	$a0,0($a1)	#lay ra ma hien thi

jal	SHOW_7SEG_RIGHT

#lam lai tuong tu hien thi so con lai

la	$a1, arr

div	$s0, $s0, $t2

mfhi	$t1

sll	$t1,$t1,2

la 	$a1, arr

add	$a1,$a1,$t1

lw	$a0,0($a1)

jal	SHOW_7SEG_LEFT

li 	$v0, 10		#Exit

syscall

#--------------------------

# Function  SHOW_7SEG_LEFT : turn on/off the 7seg

# param[in]  $a0   value to shown

# remark     $t0 changed

#--------------------------

SHOW_7SEG_LEFT:

li   $t0, SEVENSEG_LEFT

sb   $a0, 0($t0)

jr   $ra

#---------------------------

# Function  SHOW_7SEG_RIGHT : turn on/off the 7seg

# param[in]  $a0   value to shown

# remark     $t0 changed

#--------------------------

SHOW_7SEG_RIGHT:

li   $t0,  SEVENSEG_RIGHT

sb   $a0,  0($t0)

jr   $ra

- Kết quả chạy thử:

Nhập ký tự A có mã là 65 và s có mã là 115

Assignment 4:

- Code:

.eqv MONITOR_SCREEN 0x10010000

.eqv RED 0x00FF0000

.eqv GREEN 0x0000FF00

.eqv BLUE 0x000000FF

.eqv WHITE 0x00FFFFFF

.eqv YELLOW 0x00FFFF00

.text

li 	$k0, MONITOR_SCREEN

li	$t2, 2			# cac khoi tao

li	$t4, 8

li	$t1, -1

li	$t4, 0

li 	$s1, 4

add	$k0, $k0, -4

FOR:

addi	$t1, $t1, 1		# i = 0, i ++

addi	$t4, $t4, 1		# j++

beq	$t1, 72, EXIT		# i = 72 stop

add	$k0, $k0, $s1		# $k0 += 4

div	$t1, $t2		# i / 2

mfhi	$t3			# $t3 = i % 2

bne	$t4, 8, continue	# j = 8 => i++

li 	$t4, 0			# j = 0

addi	$t1, $t1, 1		# i++

continue:

beq	$t3, $zero, doi_mau

li 	$t0, WHITE

sw 	$t0, 0($k0)

nop

j	FOR

doi_mau:

li 	$t0, BLUE

sw 	$t0, 0($k0)

nop

j FOR

EXIT:	li 	$v0, 10

syscall

- Kết quả chạy thử:

Assignment 5:

- Code:

.eqv MONITOR_SCREEN 0x10010000

.eqv RED            0x00FF0000

.eqv GREEN          0x0000FF00

.data

x1: .asciiz "Nhap x1: "

y1: .asciiz "Nhap y1: "

x2: .asciiz "Nhap x2: "

y2: .asciiz "Nhap y2: "

error1: .asciiz "x2 phai khac x1\n"

error2: .asciiz "y2 phai khac y1\n"

.text

li	$k0, MONITOR_SCREEN

li	$v0, 4

la	$a0, x1

syscall

li	$v0, 5

syscall

move	$s0, $v0

li	$v0, 4

la	$a0, y1

syscall

li	$v0, 5

syscall

move	$s1, $v0

NhapX2:

li	$v0, 4

la	$a0, x2

syscall

li	$v0, 5

syscall

move	$s2, $v0

beq	$s2, $s0, Error1

NhapY2:

li	$v0, 4

la	$a0, y2

syscall

li	$v0, 5

syscall

move	$s3, $v0

beq	$s3, $s1, Error2

j	continue

Error1:

li	$v0, 4

la	$a0, error1

syscall

j 	NhapX2

Error2:

li	$v0, 4

la	$a0, error2

syscall

j 	NhapY2

continue:

slt	$t0, $s0, $s2

slt	$t1, $s1, $s3

beq	$t0, 0, Case3

beq	$t1, 0, Case2

Case1:	add	$v0, $s1, $zero

loop_1:

bgt	$v0, $s3, Exit

add	$v1, $s0, $zero

loop_2:

bgt	$v1, $s2, endloop_2

beq	$v0, $s1, InVien1

beq	$v0, $s3, InVien1

beq	$v1, $s0, InVien1

beq	$v1, $s2, InVien1

sll	$t8, $v0, 6

add	$t8, $t8, $v1

sll	$t8, $t8, 2

li	$a1, GREEN

add	$a2, $k0, $t8

sw	$a1, 0($a2)

add	$v1, $v1, 1

j	loop_2

InVien1:

sll	$t8, $v0, 6

add	$t8, $t8, $v1

sll	$t8, $t8, 2

li	$a1, RED

add	$a2, $k0, $t8

sw	$a1, 0($a2)

add	$v1, $v1, 1

j	loop_2

endloop_2:

add	$v0, $v0, 1

j	loop_1

Case2:

add	$v0, $s3, $zero

loop_3:

bgt	$v0, $s1, Exit

add	$v1, $s0, $zero

loop_4:

bgt	$v1, $s2, endloop_4

beq	$v0, $s1, InVien2

beq	$v0, $s3, InVien2

beq	$v1, $s0, InVien2

beq	$v1, $s2, InVien2

sll	$t8, $v0, 6

add	$t8, $t8, $v1

sll	$t8, $t8, 2

li	$a1, GREEN

add	$a2, $k0, $t8

sw	$a1, 0($a2)

add	$v1, $v1, 1

j	loop_4

InVien2:

sll	$t8, $v0, 6

add	$t8, $t8, $v1

sll	$t8, $t8, 2

li	$a1, RED

add	$a2, $k0, $t8

sw	$a1, 0($a2)

add	$v1, $v1, 1

j	loop_4

endloop_4:

add	$v0, $v0, 1

j	loop_3

Case3:

beq	$t1, 0, Case4

add	$v0, $s1, $zero

loop_5:

bgt	$v0, $s3, Exit

add	$v1, $s2, $zero

loop_6:

bgt	$v1, $s0, endloop_6

beq	$v0, $s1, InVien3

beq	$v0, $s3, InVien3

beq	$v1, $s0, InVien3

beq	$v1, $s2, InVien3

sll	$t8, $v0, 6

add	$t8, $t8, $v1

sll	$t8, $t8, 2

li	$a1, GREEN

add	$a2, $k0, $t8

sw	$a1, 0($a2)

add	$v1, $v1, 1

j	loop_6

InVien3:

sll	$t8, $v0, 6

add	$t8, $t8, $v1

sll	$t8, $t8, 2

li	$a1, RED

add	$a2, $k0, $t8

sw	$a1, 0($a2)

add	$v1, $v1, 1

j	loop_6

endloop_6:

add	$v0, $v0, 1

j	loop_5

Case4:	add	$v0, $s3, $zero

loop_7:

bgt	$v0, $s1, Exit

add	$v1, $s2, $zero

loop_8:

bgt	$v1, $s0, endloop_8

beq	$v0, $s1, InVien4

beq	$v0, $s3, InVien4

beq	$v1, $s0, InVien4

beq	$v1, $s2, InVien4

sll	$t8, $v0, 6

add	$t8, $t8, $v1

sll	$t8, $t8, 2

li	$a1, GREEN

add	$a2, $k0, $t8

sw	$a1, 0($a2)

add	$v1, $v1, 1

j	loop_8

InVien4:

sll	$t8, $v0, 6

add	$t8, $t8, $v1

sll	$t8, $t8, 2

li	$a1, RED

add	$a2, $k0, $t8

sw	$a1, 0($a2)

add	$v1, $v1, 1

j	loop_8

endloop_8:

add	$v0, $v0, 1

j	loop_7

Exit:	li	$v0, 10

syscall

- Kết quả chạy thử:

Bộ số (3,27) và (27,3)