Báo cáo Thực hành KTMT buổi 12

Họ và tên: Nguyễn Đức Phú

MSSV: 20215116

Assignment 1:

- Code:

.eqv IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012

.eqv OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0014

.text

main:

li $t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD

li $t2, OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD

li $t3, 0x01 # check row 1 with key C, D,E, F

li $t4, 0x02 # check row 2 with key C, D,E, F

li $t5, 0x04 # check row 3 with key C, D,E, F

li $t6, 0x08 # check row 4 with key C, D,E, F

li $t0, 0

polling:

beq	$t0, 4, exit	    #exit after print 4 times

sb 	$t3, 0($t1 )

lb 	$a0, 0($t2)

bne	$a0, $zero, print

sb 	$t4, 0($t1 )

lb 	$a0, 0($t2)

bne	$a0, $zero, print

sb 	$t5, 0($t1 )

lb 	$a0, 0($t2)

bne	$a0, $zero, print

sb 	$t6, 0($t1 )

lb 	$a0, 0($t2)

bne	$a0, $zero, print

j 	continue

print: 	li 	$v0, 34 		# print integer (hexa)

syscall

addi 	$v0,$zero,11

li 		$a0,'\n'

syscall

continue:

addi 	$t0, $t0, 1

sleep:

li 		$a0, 2500 	# sleep 2500ms

li 		$v0, 32

syscall

back_to_polling:

j 		polling 		# continue polling

exit:

- Kết quả chạy thử:

Nhấn lần lượt các phím e, a, 6,2

Assignment 2:

- Nhận xét hoạt động:

- Trước khi xảy ra ngắt:

- Sau khi xảy ra ngắt:

- Thanh ghi PC nhảy tới giá trị của của .ktext

- Giá trị của thanh ghi 12 thay đổi báo hiệu xảy ra ngắt

- Thanh ghi 13 set giá trị 0x00000800 cho biết nguyên nhân là KeyMatrix

- Thanh ghi 14 chứa địa chỉ của lệnh vừa thực hiện xong

Giá trị này được tăng lên 4 bằng các câu lệnh trong chương trình con để sau đó trả về cho thanh ghi PC địa chỉ lệnh kế tiếp

- Câu lệnh in ra Message được thực hiện tại chương trình con phục vụ ngắt

Assignment 3:

- Code:

.eqv IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012

.eqv OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0014

.data

Message: .asciiz "Key scan code "

#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# MAIN Procedure

#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.text

main:

li 	$t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD

li 	$t3, 0x80 		# bit 7 = 1 to enable

sb 	$t3, 0($t1)

#---------------------------------------------------------

# Loop an print sequence numbers

#---------------------------------------------------------

xor 	$s0, $s0, $s0 		# count = $s0 = 0

Loop:

addi 	$s0, $s0, 1 	# count = count + 1

prn_seq:

addi 	$v0,$zero,1

add 		$a0,$s0,$zero 	# print auto sequence number

syscall

prn_eol:

addi 	$v0,$zero,11

li 		$a0,'\n' 		# print endofline

syscall

sleep:

addi 	$v0,$zero,32

li 	$a0,1000	 		# sleep 1000 ms

syscall

nop 				# WARNING: nop is mandatory here.

b Loop 			# Loop

end_main:

#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# GENERAL INTERRUPT SERVED ROUTINE for all interrupts

#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.ktext 0x80000180

#-------------------------------------------------------

# SAVE the current REG FILE to stack

#-------------------------------------------------------

IntSR:

addi 	$sp,$sp,4 	# Save $ra

sw 		$ra,0($sp)

addi 	$sp,$sp,4 	# Save $at

sw 		$at,0($sp)

addi 	$sp,$sp,4		# Save $sp

sw 		$v0,0($sp)

addi 	$sp,$sp,4 	# Save $a0

sw 		$a0,0($sp)

addi 	$sp,$sp,4 	# Save $t1

sw 		$t1,0($sp)

addi 	$sp,$sp,4 	# Save $t3

sw 		$t3,0($sp)

# ------------------------------------------------------

# Processing

prn_msg:

addi 	$v0, $zero, 4

la 		$a0, Message

syscall

get_cod:

li 	$t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD

li 	$t3, 0x81 	# check row 1 and re-enable bit 7

sb 	$t3, 0($t1) 	# must reassign expected row

li 	$t1, OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD

lb 	$a0, 0($t1)

bne 	$a0, $zero, prn_cod

li 	$t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD

li 	$t3, 0x82 	# check row 2 and re-enable bit 7

sb 	$t3, 0($t1) 	# must reassign expected row

li 	$t1, OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD

lb 	$a0, 0($t1)

bne 	$a0, $zero, prn_cod

li 	$t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD

li 	$t3, 0x84 	# check row 3 and re-enable bit 7

sb 	$t3, 0($t1) 	# must reassign expected row

li 	$t1, OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD

lb 	$a0, 0($t1)

bne 	$a0, $zero, prn_cod

li 	$t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD

li 	$t3, 0x88 	# check row 4 and re-enable bit 7

sb 	$t3, 0($t1) 	# must reassign expected row

li 	$t1, OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD

lb 	$a0, 0($t1)

bne 	$a0, $zero, prn_cod

prn_cod:

li 	$v0,34

syscall

li 	$v0,11

li 	$a0,'\n' 	# print endofline

syscall

#--------------------------------------------------------

# Evaluate the return address of main routine

# epc <= epc + 4

#--------------------------------------------------------

next_pc:

mfc0 	$at, $14 	# $at <= Coproc0.$14 = Coproc0.epc

addi 	$at, $at, 4 	# $at = $at + 4 (next instruction)

mtc0 	$at, $14 	# Coproc0.$14 = Coproc0.epc <= $at

#--------------------------------------------------------

# RESTORE the REG FILE from STACK

#--------------------------------------------------------

restore:

lw 		$t3, 0($sp) 	# Restore from stack

addi 	$sp,$sp,-4

lw 		$t1, 0($sp) 	# Restore from stack

addi 	$sp,$sp,-4

lw 		$a0, 0($sp) 	# Restore from stack

addi 	$sp,$sp,-4

lw 		$v0, 0($sp) 	# Restore from stack

addi 	$sp,$sp,-4

lw 		$ra, 0($sp)	# Restore from stack

addi 	$sp,$sp,-4

lw 		$ra, 0($sp) 	# Restore from stack

addi 	$sp,$sp,-4

return:

eret 				# Return from exception

- Kết quả:

- Khi nhấn nút tại Digital Lab Sim: ngắt xảy ra và có các cơ chế tương tự như đã trình bày ở Assignment 2

- Khi ngắt xảy ra giá trị các thanh ghi $ra $at $sp $a0 $t1 $t3 được lưu vào stack:

- Sau đó được restore lại khi kết thúc chương trình con ngắt

- Kết quả chạy:

Assignment 4:

- Với trường hợp ngắt do Time counter:

- Giá trị tại thanh ghi 13 là 0x00000400 cho biết nguyên nhân ngắt do time counter

- Giá trị này được and với MASK_CAUSE_COUNTER và trả về chính nó

Còn khi and với giá trị MASK_CAUSE_KEYMATRIX  thì trả về 0x00000000

- Chương trình nhảy tới nhãn Counter_Intr và in ra “Time interval!” tại cửa sổ Run I/O

- Sau đó giá trị tại $14 được tăng lên 4 qua các câu lệnh tại cuối chương trình con. Giá trị này được trả về cho thanh ghi PC và tiếp tục chương trình chính

- Với trường hợp ngắt do KeyMatrix:

- Các cơ chế ngắt xảy ra tương tự

- Khác so với trường hợp trên ở giá trị thanh ghi 13

$13 = 0x00000800 cho biết nguyên nhân ngắt do KeyMatrix

- Giá trị này được and với MASK_CAUSE_KEYMATRIX  và trả về chính nó

Còn khi and với giá trị  MASK_CAUSE_COUNTER  thì trả về 0x00000000

- Chương trình nhảy tới nhãn Keymatrix_Intr và in ra “Someone has pressed a key” tại cửa sổ Run I/O

- Sau đó giá trị tại $14 được tăng lên 4 qua các câu lệnh tại cuối chương trình con. Giá trị này được trả về cho thanh ghi PC và tiếp tục chương trình chính

Assignment 5:

- Khi nhập ký tự bất kỳ tại Keyboard chương trình thoát khỏi vòng lặp WairForKey và sử dụng lệnh teqi tạo ra ngắt mềm

- Thanh ghi 12 thay đổi trạng thái báo hiệu ngắt

- Thanh ghi 13 thay đổi thành 0x00000034 cho biết nguyên nhân ngắt

- Tại chương trình con phục vụ ngắt: key được đọc vào và tăng giá trị mã ASCII thêm 1 rồi hiển thị ra Display

- Thanh ghi 14 được tăng lên 4 bằng các câu lệnh ở cuối chương trình con

- Trả về cho thanh ghi PC và tiếp tục chương trình chính