Báo cáo Thực hành KTMT buổi 4

Họ và tên: Nguyễn Đức Phú

MSSV: 20215116

Assignment 1:

- Trường hợp 1: Cộng hai số trái dấu

- Trường hợp 2: Cộng hai số dương không tràn

- Trường hợp 3: Cộng hai số dương có tràn số

- Trường hợp 4: Cộng hai số âm không tràn

- Trường hợp 5: Cộng hai số âm có tràn số

Assignment 2:

- Code:

.text
li $s0, 0x87654321	# example number
andi $t1, $s0, 0xff000000

srl $t1, $t1, 24	# extract MSB
andi $t2, $s0, 0xffffff00	# clear LSB
or $t3, $s0, 0x000000ff	# set LSB
xor $s0, $s0, $s0	# clear $s0

- Giải thích:

- Logic AND từng bit có đặc điểm: and với bit 1 thì kết quả là chính nó, and bit 0 kết quả luôn là 0

- Lệnh andi với 0xff000000 sẽ giữ lại 8 bit cao (and với 0xff) và loại bỏ các bit còn lại (and với 0x000000) => Trích xuất MSB

- Lệnh andi với 0xffffff00 hoạt động tương tự và clear LSB

- Logic OR từng bit có đặc điểm: or với bit 1 kết quả luôn là 1, or với bit 0 kết quả là chính nó

- Lệnh OR với 0x000000ff sẽ giữ nguyên 24 bit cao (do or với toàn bộ là bit 0) và đưa tất cả các bit còn lại lên 1 (do or với toàn bộ là bit 1)

- Set LSB

- Logic XOR từng bit có đặc điểm: xor 2 bit trùng nhau luôn cho ra kết quả 0

- Lệnh xor $s0 với chính nó sẽ làm giá trị tất cả các bit trở về 0

- Clear $s0

- Kết quả khi chạy toàn bộ code:

- Các kết quả extract MSB, clear LSB, set LSB, lần lượt được lưu tại $t1, $t2, $t3. Giá trị $s0 đã clear và trở thành 0x00000000

Assignment 3:

- abs	$s0, $s1:

sra $t0, $s1, 31
xor $s0, $t0, $s1
subu $s0, $s0, $t0

- Bit của $t0 được điền toàn bộ bởi bit dấu của $s1

- Nếu bit dấu là 1 lệnh XOR đảo bit toàn bộ $s1

  - Giá trị của $s0 sẽ là số (- $s1 -1)

  - Lệnh subu $s0 với $t0 (0xfffffffff = -1) sẽ là (-$s1 - 1) -1

  - Kết quả $s0 thu được chính là giá trị tuyệt đối $s1

- Nếu bit dấu là 0 lệnh XOR giữ nguyên toàn bộ bit

  - Giá trị $s0 chính là $s1 và $t0 là (0x00000000 = 0)

  - Lệnh subu $s0 và giá trị 0 sẽ giữ nguyên $s0

  - Kết quả $s0 là $s1 ban đầu (là số dương nên trị tuyệt đối là chính nó)

- move	$s0, $s1:

andi $s0, $s1, 0xffffffff

- Lệnh And $s1 với toàn bộ các bit 1 (0xffffffff) sẽ giữ nguyên các bit của $s1 và lưu vào $s0

- not	$s0, $s1:

nor $s0, $s1, $zero

- Do lệnh Or với giá trị có tất cả các bit là 0 giữ nguyên giá trị

- Nor sẽ đảo ngược các bit

- ble	$s1, $s2, label:

slt $t0, $s2, $s1
beq $t0, $zero, label

label:

- slt set giá trị $t0 là 1 nếu $s2 > $s1và lưu vào $t0  (bằng 0 trong trường hợp còn lại)

- Thực hiện nhảy tới label khi $s1<= $s2 nên sử dụng lệnh beq giữa $t0 và $zero (jump khi $t0 có giá trị 0)

- Kết quả chạy thử:

- abs	$s0, $s1:

b. move	$s0, $s1:

- not	$s0, $s1:

- ble	$s1, $s2, label:

Assignment 4:

- Code:

.text
     li $s0, -9999

li $s1, -2003
     li $t0, 0
     xor $t1, $s0, $s1
     blez $t1, Exit
     addu $t2, $s0, $s1
     xor $t1, $s1, $t2
     bgez $t1, Exit
Overflow:
     li $t0, 1
Exit:

- Giải thích:

- Sử dụng phép XOR để kiểm tra xem $s1 và $s2 có cùng dấu không

    - Nếu $t0 là số dương tức là hai số trên cùng dấu

    - Nếu trong trường hợp còn lại tức là hai số khác dấu

- Nhảy tới EXIT

- Trong trường hợp khác dấu, cộng hai số rồi lưu vào $t2, sau đó tiếp tục sử dụng phép XOR để kiểm tra dấu của kết quả cộng đó với một trong hai số (ở đây là $s1) => Lưu kết quả XOR vào $t1

    - Nếu $t1 lớn hơn hoặc bằng 0 tức là kết quả XOR là cùng dấu

- Không xảy ra tràn, nhảy tới EXIT

    - Trong trường hợp còn lại tức là đã xảy ra tràn số, chương trình tiếp tục chạy tới lệnh li và gán cho $t0 giá trị 1

- Kết quả chạy thử

- Trường hợp 1: Hai số trái dấu

- Trường hợp 2: Hai số cùng dương không tràn

- Trường hợp 3: Hai số cùng dương có gây tràn

- Trường hợp 4: Hai số cùng âm không tràn

- Trường hợp 5: Hai số cùng âm có gây tràn

Assignment 5:

- Code:

.text
     li $s0, 9	
     li $s1, 32
     li $s2, 0
     move $t1, $s1
loop:
     beq $t1, 1, multiple
     srl $t1, $t1, 1
     addi $s2, $s2, 1
     j loop
multiple:
     sllv $t0, $s0, $s2

- Giải thích:

- Một số là bội của 2 khi đổi sang nhị phân sẽ có duy nhất một bit bằng 1 còn lại là 0. Khi liên tục dịch phải từng bit của số đó, dịch tới khi 1 nằm ở vị trí bit số 0 thì số lần dịch sẽ chính là số mũ của 2

- Nguyên tắc trên được áp dụng trong phần loop, thoát khỏi vòng lặp khi giá trị $t1 chỉ còn là 1 và nhảy tới phần multiple

- Ở  multiple  ta dịch trái $s0 số bit tương ứng với số được lưu tại $s2 (chính là số mũ của 2 đã được tính tại vòng lặp)

    - Dịch trái 1 bit là *21, 2 bit là *22, …, n bit là *2n

- Kết quả được lưu tại $t0 chính là kết quả của phép nhân

- Kết quả chạy thử:

- Số mũ của 32 là 5 được lưu tại $s2

- Giá trị của phép nhân 9*32=288 được lưu tại $t0

Consolutions
1. What is the difference between SLLV and SLL instructions?

- Lệnh sll $s1, $s2, imm:

- Dịch trái $s2 số bit được quy định ở phần immediate, sau đó lưu kết quả vào $s1.

- Lệnh sllv $s1, $s2, $s3:

- Dịch trái $s2 số bit được quy định bởi 5 bit trật tự thấp (low-order) của $s3, mang giá trị từ 0-31 và lưu kết quả vào $s1.

2. What is the difference between SRLV and SRL instructions?

- Lệnh sll $s1, $s2, imm:

- Dịch phải $s2 số bit được quy định ở phần immediate, sau đó lưu kết quả vào $s1.

- Lệnh sllv $s1, $s2, $s3:

- Dịch phải $s2 số bit được quy định bởi 5 bit trật tự thấp (low-order) của $s3, mang giá trị từ 0-31 và lưu kết quả vào $s1.